การโจมตีช่องทางข้างเสียงแป้นพิมพ์ภาษาไทย

Acoustic Side-Channel Attack on the Thai Keyboard

โครงงานปลายภาค วิชาการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing) รหัสวิชา 01204496

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

งานวิจัยเชิงป้องกัน (defensive security research) — ตุลาคม 2569

# บทคัดย่อ (Abstract)

โครงงานนี้ศึกษาว่าเราสามารถระบุได้หรือไม่ว่าผู้ใช้กดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์ โดยอาศัยเพียง “เสียง” ของการพิมพ์ที่บันทึกด้วยไมโครโฟน ซึ่งเป็นช่องทางข้าง(side channel) ที่มักถูกมองข้าม งานนี้ถูกวางกรอบเป็นงานเชิงป้องกัน คือมุ่งวัดว่าการโจมตีทำได้จริงเพียงใด และปัจจัยใดช่วยป้องกัน ไม่ใช่การสร้างเครื่องมือขโมยรหัสผ่าน

หลักการสำคัญคือ แป้นพิมพ์มีพฤติกรรมคล้าย “แผ่นสั่น” การกดปุ่มที่ตำแหน่งต่างกันจึงให้ลายเซ็นความถี่ที่ต่างกัน เสียงจึงขึ้นกับตำแหน่งปุ่มทางกายภาพ ไม่ใช่ตัวอักษรบนปุ่ม ทำให้ตัวจำแนก (classifier) ที่ฝึกบนแป้นภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้กับภาษาไทยได้ทันทีโดยเพียงเปลี่ยนป้ายกำกับ (relabel) ซึ่งเป็นจุดใหม่ของงานนี้ที่ขยายผลสู่แป้นพิมพ์เกษมณี (Kedmanee)

ด้วยขั้นตอนการประมวลผลสัญญาณในหลักสูตร (การหา onset ด้วยตัวกรอง FIR, การจัดเรียงด้วย cross-correlation, การสร้างคุณลักษณะด้วย log-mel spectrogram) ร่วมกับตัวจำแนกแบบ Support Vector Machine (SVM) ผลที่ได้ (บนไมโครโฟนโทรศัพท์ ประเมินแบบ within-session 5-fold cross-validation) คือ 9 ปุ่ม 86%, 36 ปุ่ม 52%, แป้นไทยเกษมณี 46 ปุ่ม 60.5% (เทียบกับการเดาสุ่ม 2.2%) และการตรวจจับ Shift 74.6% อย่างไรก็ตามเมื่อใช้งานข้ามเซสชัน (cross-session) ความแม่นยำลดลงเหลือราว 34% ซึ่งเป็นทั้งข้อจำกัดและเป็นแนวทางการป้องกันในตัว

# 1. บทนำ (Introduction)

## 1.1 ที่มาและความสำคัญ

ทุกครั้งที่ผู้ใช้กดปุ่มบนแป้นพิมพ์ จะเกิดเสียงกระทบที่มีลักษณะเฉพาะตัว เสียงเหล่านี้คือการรั่วไหลของข้อมูล (information leakage) ผ่านช่องทางข้าง ผู้โจมตีที่มีเพียงไมโครโฟน เช่น โทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะ อาจกู้คืนสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ บนเครื่องของเหยื่อ และไม่ต้องสัมผัสเครื่องเลย ความเสี่ยงจึงครอบคลุมถึงรหัสผ่าน ข้อความ และข้อมูลส่วนตัว

งานวิจัยสากลยืนยันว่าการโจมตีนี้ทำได้จริงมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 แต่ส่วนใหญ่ศึกษาบนแป้นภาษาอังกฤษ โครงงานนี้จึงนำวิธีการมาศึกษาในบริบทภาษาไทย พร้อมเน้นย้ำตลอดทั้งงานว่าเป็นการศึกษาเชิงป้องกัน

## 1.2 แบบจำลองภัยคุกคาม (Threat model)

ผู้โจมตีมี: ไมโครโฟนหนึ่งตัวที่อยู่ใกล้แป้นพิมพ์ และไฟล์เสียงขณะเหยื่อพิมพ์ ผู้โจมตีไม่ต้องการ: ซอฟต์แวร์บนเครื่องเหยื่อ สิทธิ์เข้าถึงเครือข่าย หรือการสัมผัสเครื่อง เนื่องจากการรั่วไหลเดินทางผ่านอากาศในรูปของเสียง

## 1.3 วัตถุประสงค์

- วัดความแม่นยำของการระบุปุ่มจากเสียง ด้วยขั้นตอน DSP ในระดับหลักสูตร

- ขยายผลสู่แป้นพิมพ์ภาษาไทยเกษมณี (Kedmanee) ซึ่งเป็นจุดใหม่

- ประเมินข้อจำกัดในสภาพใช้งานจริง และสรุปแนวทางการป้องกัน

## 1.4 ขอบเขตและจุดใหม่

จุดใหม่ของงานคือการแสดงให้เห็นว่า เนื่องจากเสียงขึ้นกับปุ่มกายภาพ ตัวจำแนกภาษาอังกฤษจึงเป็นตัวจำแนกภาษาไทยได้ทันทีโดยเปลี่ยนเพียงป้ายกำกับ และการจัดการชั้น Shift ซึ่งจำเป็นสำหรับภาษาไทยที่วางสองอักขระต่อหนึ่งปุ่ม

# 2. ทฤษฎีและวิธีการ (Method)

## 2.1 หลักการทางฟิสิกส์

แป้นพิมพ์มีพฤติกรรมคล้ายแผ่นสั่น (plate) ที่สั่นในหลายโหมด (modes) การกดปุ่มที่ตำแหน่งต่างกันจะกระตุ้นโหมดเหล่านี้ในสัดส่วนที่ต่างกัน จึงแผ่พลังงานเสียงที่มีส่วนผสมความถี่ต่างกัน กล่าวคือ เสียงขึ้นอยู่กับ “ตำแหน่งปุ่มทางกายภาพ” ไม่ใช่ตัวอักษรที่พิมพ์บนปุ่ม ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาเชิงสัญญาณ (signal) ไม่ใช่ปัญหาภาษา และไม่ขึ้นกับว่าระบบปฏิบัติการตั้งค่าเป็นไทยหรืออังกฤษ

## 2.2 ภาพรวมขั้นตอน (Pipeline)

ระบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอน: (1) บันทึกเสียงพร้อมคีย์ล็อก (2) หาจุดเริ่มของการกด (onset) (3) ตัดหน้าต่างสัญญาณรอบการกดแต่ละครั้ง (4) สร้างคุณลักษณะด้วย spectrogram และ (5) จำแนกด้วย SVM ขั้นตอนที่ 1–4 เป็นการประมวลผลสัญญาณทั้งหมด ส่วนตัวจำแนกจงใจให้เรียบง่าย เพื่อให้แก่นของงานอยู่ที่ DSP

## 2.3 การบันทึกและการกำกับป้าย

บันทึกเสียงที่อัตราสุ่มตัวอย่าง 48 kHz (ตามทฤษฎี Nyquist ครอบคลุมความถี่ถึง 24 kHz ซึ่งสูงกว่าพลังงานของเสียงกดปุ่มที่ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 10 kHz) พร้อมกับคีย์ล็อกที่บันทึกเวลาและปุ่มที่กดบนนาฬิกาเดียวกัน การบันทึกเสียงและปุ่มพร้อมกันทำให้ได้ป้ายกำกับ (label) ของทุกการกดโดยอัตโนมัติ

## 2.4 การหาจุดเริ่ม (onset) ด้วยตัวกรอง FIR

คลื่นเสียงดิบแกว่งขึ้นลงรอบศูนย์อย่างรวดเร็ว จึงต้องแปลงเป็น “ซองพลังงาน” (energy envelope) ก่อน โดย (1) ทำ rectify ด้วยค่าสัมบูรณ์ของสัญญาณ แล้ว (2) ทำให้เรียบด้วยตัวกรอง FIR แบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving-average) ความยาวราว 5 มิลลิวินาที ซึ่งเป็นตัวกรองความถี่ต่ำที่ง่ายที่สุด (การกรอง FIR คือการทำ convolution กับเคอร์เนล) จากนั้นหาจุดยอด (peak) ของซองด้วยเงื่อนไข prominence เฉพาะที่ และระยะห่างขั้นต่ำ 0.3 วินาที เพื่อไม่ให้นับการกดหนึ่งครั้งซ้ำสอง การใช้ prominence แบบเฉพาะที่แทนการใช้สัดส่วนของค่าสูงสุด เป็นการแก้ปัญหาความคงทน (robustness) ที่สำคัญที่สุด ทำให้จับคู่การกดได้ถูกต้องราว 99%

รูปที่ 1 ซองพลังงาน (เส้นสีน้ำเงิน) ของปุ่มต่าง ๆ และจุด onset ที่ตรวจพบ (เครื่องหมาย ×)

## 2.5 การจัดเรียงเวลา (Cross-correlation)

นาฬิกาของไฟล์เสียงและนาฬิกาของคีย์ล็อกเริ่มต้นไม่ตรงกันเล็กน้อย เราหาค่าเลื่อนเวลา (offset) ที่ทำให้เวลากดปุ่มตรงกับจุด onset มากที่สุด ด้วยการ cross-correlation คือเลื่อนสัญญาณหนึ่งผ่านอีกสัญญาณแล้ววัดการซ้อนทับ ณ ค่าเลื่อนที่ให้การซ้อนทับสูงสุดคือ offset จริง (คำนวณได้เร็วผ่าน FFT ตามทฤษฎี convolution)

## 2.6 การสร้างคุณลักษณะ (Feature): Hann window, FFT, Periodogram, Mel

ตัดสัญญาณรอบการกดแต่ละครั้งเป็นหน้าต่าง 64 มิลลิวินาที แล้วแบ่งเป็นเฟรมสั้นซ้อนกัน (เฟรม 16 ms ก้าว 8 ms ได้ราว 7 เฟรมต่อการกด) แต่ละเฟรมคูณด้วย Hann window ก่อน เพื่อให้ขอบทั้งสองของเฟรมค่อย ๆ ลดลงสู่ศูนย์ ป้องกันการรั่วไหลเชิงสเปกตรัม (spectral leakage) ที่เกิดจากการที่ DFT สมมติว่าเฟรมวนซ้ำไม่รู้จบ จากนั้นทำ FFT และยกกำลังสองของขนาด (periodogram) เพื่อเก็บ “กำลัง” ที่แต่ละความถี่ (ทิ้งเฟส) แล้วรวมลงใน mel filterbank 40 แถบ (แถบถี่ที่ความถี่ต่ำ ห่างที่ความถี่สูง ตามการได้ยินของมนุษย์) พร้อม log เพื่อบีบช่วงความดัง

การวางเฟรมหลายเฟรมเรียงกันตามเวลาได้ผลลัพธ์เป็น log-mel spectrogram ขนาด 40 × 7 ซึ่งเก็บ “โครงสร้างตามเวลา” (time evolution) ของการกด ตั้งแต่ช่วงกระทบ (attack) จนถึงการสลายตัว (decay) จากนั้นแผ่เป็นเวกเตอร์คุณลักษณะขนาด 280 ค่า (fingerprint) ต่อการกดหนึ่งครั้ง การคงโครงสร้างตามเวลานี้คือตัวแปรสำคัญที่สุดของทั้งโครงงาน

รูปที่ 2 log-mel spectrogram ของการกด 4 ปุ่ม (ความถี่ × เวลา) ลวดลายแตกต่างกันชัดเจนระหว่างปุ่ม

## 2.7 การจำแนก (SVM) และการประเมินผล

แต่ละการกดเป็นจุดในปริภูมิ 280 มิติ ตัวจำแนกคือ Support Vector Machine แบบเคอร์เนล RBF (C=10) ซึ่งสร้างขอบเขตแบบ max-margin ที่โค้งได้ แบ่งปริภูมิเป็นภูมิภาคละหนึ่งปุ่ม การกดใหม่จะถูกจำแนกตามภูมิภาคที่มันตกลงไป ก่อนเข้าตัวจำแนกมีการทำ standardization (z-score) ทุกมิติ ตัวจำแนกถูกเลือกให้เรียบง่ายโดยตั้งใจ

การประเมินใช้ stratified 5-fold cross-validation คือแบ่งข้อมูลเป็น 5 ส่วน ฝึกด้วย 4 ส่วน ทดสอบด้วยส่วนที่เหลือ แล้วหมุนเวียนจนครบ เพื่อไม่ให้ทดสอบบนการกดที่เคยฝึก คำว่า within-session หมายถึงข้อมูลฝึกและทดสอบมาจากการบันทึกเดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีที่ง่ายที่สุด

# 3. ผลการทดลอง (Results)

ตัวเลขทั้งหมดต่อไปนี้วัดบนไมโครโฟนโทรศัพท์ ประเมินแบบ within-session 5-fold cross-validation เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น

## 3.1 ภาษาอังกฤษ (9 และ 36 ปุ่ม)

เมื่อจำนวนปุ่มเพิ่มขึ้น ปัญหาจะยากขึ้น แต่ความแม่นยำยังสูงกว่าการเดาสุ่มมาก: 9 ปุ่มได้ 86% (เดาสุ่ม 11%) และ 36 ปุ่ม (ตัวอักษร+ตัวเลข) ได้ 52% (เดาสุ่ม 2.8%) ช่องว่างเหนือการเดาสุ่มกว้างขึ้นเรื่อย ๆ

รูปที่ 3 ความแม่นยำเทียบกับจำนวนปุ่ม เทียบกับเส้นการเดาสุ่ม

## 3.2 แป้นพิมพ์ภาษาไทยเกษมณี 46 ปุ่ม

ครอบคลุมปุ่มกายภาพทั้ง 46 ปุ่มของแผงหลักเกษมณี (1,626 การกด) ได้ความแม่นยำ 60.5% เทียบกับการเดาสุ่ม 2.2% คือแม่นกว่าการเดาราว 27 เท่า ที่สูงกว่า 36 ปุ่มเพราะปุ่มเครื่องหมายวรรคตอนอยู่ขอบแป้นจึงแยกเสียงได้ง่าย เนื่องจากเสียงขึ้นกับปุ่มกายภาพ ตัวจำแนกภาษาอังกฤษจึงเป็นตัวจำแนกภาษาไทยได้โดยเพียงจับคู่ปุ่มกับอักขระเกษมณี

รูปที่ 4 เมทริกซ์ความสับสน (confusion matrix) ของแป้นไทย 46 ปุ่ม เส้นทแยงมุมสว่างคือการทำนายถูก

## 3.3 การตรวจจับ Shift

ภาษาไทยวางสองอักขระต่อหนึ่งปุ่ม จึงต้องทราบว่าขณะกดนั้นมีการกด Shift ค้างไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาสองทางเลือก ฟังจากเสียงปุ่ม Shift ที่ซ้อนมาก่อนหน้า ได้ความแม่นยำ 74.6% (เดาสุ่มราว 60%) ทั้งนี้บันทึกโดยสุ่มสลับลำดับปกติ/Shift เพื่อตัดตัวแปรกวนจากจังหวะการพิมพ์ มิฉะนั้นตัวเลขจะสูงเกินจริง

## 3.4 ไมโครโฟนและอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR)

บันทึกเซสชันเดียวกันด้วยไมโครโฟนโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์ที่วางใกล้แป้น อัลกอริทึมเหมือนกันทุกประการ เปลี่ยนเพียงไมโครโฟน ความแม่นยำเพิ่มจาก 35% เป็น 52% (เพิ่ม 17 จุด) แสดงว่าเพดานของการโจมตีคือคุณภาพเสียง (SNR) ไม่ใช่ตัวอัลกอริทึม และนี่คือคำอธิบายช่องว่างกับงานวิจัยที่รายงาน 95%

รูปที่ 5 เปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างไมโครโฟนโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์

## 3.5 การศึกษาเชิงลด (Ablation)

ทดลองเปลี่ยนทีละปัจจัยบน 9 ปุ่ม (within-session, เดาสุ่ม 11%) เพื่อดูว่าปัจจัยใดสำคัญ ผลสรุปในตารางที่ 1 แสดงว่า การเปลี่ยนคุณลักษณะจากสเปกตรัมเดี่ยวเป็น spectrogram คือตัวแปรสำคัญที่สุด (เพิ่มราว 18 จุด) และในบรรดาตัวจำแนก SVM ชนะ ส่วนโครงข่ายประสาท (MLP) แพ้ เพราะข้อมูลมีเพียงราว 50 การกดต่อปุ่ม

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเชิงลดบน 9 ปุ่ม

| ปัจจัยที่เปลี่ยน | ค่าที่ใช้ | ความแม่นยำ |
| --- | --- | --- |
| คุณลักษณะ (ตัวจำแนก = SVM) | สเปกตรัมเดี่ยว (single spectrum) | 33.7% |
| คุณลักษณะ (ตัวจำแนก = SVM) | spectrogram | 51.8% |
| ตัวจำแนก (คุณลักษณะ = spectrogram) | LDA (เชิงเส้น) | 22.8% |
| ตัวจำแนก (คุณลักษณะ = spectrogram) | kNN (k=5) | 43.3% |
| ตัวจำแนก (คุณลักษณะ = spectrogram) | MLP (โครงข่ายประสาท) | 46.0% |
| ตัวจำแนก (คุณลักษณะ = spectrogram) | SVM (RBF) | 51.8% |

รูปที่ 6 ผลการศึกษาเชิงลด: ด้านซ้ายคือคุณลักษณะ ด้านขวาคือตัวจำแนก

ตารางที่ 2 สรุปผลทั้งหมด (ไมโครโฟนโทรศัพท์)

| การทดลอง | ความแม่นยำ | เดาสุ่ม |
| --- | --- | --- |
| 9 ปุ่ม | 86% | 11% |
| 36 ปุ่ม (ตัวอักษร+ตัวเลข) | 52% | 2.8% |
| แป้นไทยเกษมณี 46 ปุ่ม | 60.5% | 2.2% |
| การตรวจจับ Shift | 74.6% | ~60% |
| โน้ตบุ๊ก → โทรศัพท์ (เซสชันเดียว) | 35 → 52% | — |

# 4. การประเมินผลและสรุป (Evaluation & Conclusion)

## 4.1 within-session เทียบกับ cross-session (Domain shift)

ตัวเลขเด่นทั้งหมดเป็นแบบ within-session (ฝึกและทดสอบจากการบันทึกเดียวกัน) ซึ่งทำได้สูงถึงราว 95% บนชุดปุ่มน้อย แต่การใช้งานจริงเป็นแบบ cross-session คือฝึกวันหนึ่งแล้วใช้อีกวันหนึ่ง ไมโครโฟนขยับ แรงกดเปลี่ยน ห้องเปลี่ยน (domain shift) ทำให้ความแม่นยำลดลงเหลือราว 34% นี่คือผลลัพธ์ที่ “จริง” ที่สุดของการโจมตีในสภาพใช้งานจริง

## 4.2 ข้อจำกัด

- ความอ่อนไหวต่อ domain shift: เปลี่ยนเครื่อง ผู้พิมพ์ หรือสภาพแวดล้อม แล้วความแม่นยำตกมาก

- เพดานคือคุณภาพเสียง (SNR) ไม่ใช่อัลกอริทึม

- อักขระบนปุ่ม - = \ ยังเป็นค่าเบื้องต้น ควรยืนยันกับผังเกษมณีมาตรฐานก่อนนำไปใช้อ้างอิง

## 4.3 แนวทางการป้องกัน

- พิมพ์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน เพื่อลด SNR ของผู้โจมตี

- ใช้คีย์บอร์ดเงียบหรือแบบเมมเบรน (membrane)

- ตระหนักว่าการโจมตีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนเครื่องและผู้พิมพ์ ซึ่งเป็นการป้องกันโดยธรรมชาติ

## 4.4 การเปรียบเทียบกับงานวิจัยและวิธีประเมิน

งานวิจัยในสายนี้ (เช่น Asonov & Agrawal 2004; Zhuang et al. 2005; Harrison et al. 2023) ล้วนประเมินแบบ offline บนข้อมูลที่บันทึกไว้และแบ่งชุดฝึก/ทดสอบ ไม่ได้สร้างระบบสาธิตเรียลไทม์ โครงงานนี้จึงประเมินด้วยวิธีเดียวกัน และยังรายงานทั้งตัวเลข within-session และ cross-session อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเข้มงวดกว่างานที่รายงานเฉพาะกรณีที่ง่ายที่สุด

## 4.5 สรุปและงานในอนาคต

โครงงานนี้แสดงว่า ด้วยการประมวลผลสัญญาณในระดับหลักสูตรก็สามารถทำการโจมตีช่องทางข้างเสียงแป้นพิมพ์ได้จริง และขยายผลสู่แป้นพิมพ์ภาษาไทยเกษมณีได้ บทเรียนสำคัญสามข้อคือ คุณลักษณะ (spectrogram) สำคัญที่สุด, SVM แบบดั้งเดิมชนะโครงข่ายประสาทที่ปริมาณข้อมูลเท่านี้ และคุณภาพเสียง (SNR) คือเพดาน งานในอนาคตได้แก่ การเพิ่มความทนทานต่อ domain shift (เช่น เก็บข้อมูลหลายเซสชัน หรือใช้เทคนิค domain adaptation), การทดลองระยะไมโครโฟนและสภาพห้องที่หลากหลาย และการประเมินการโจมตีระดับคำร่วมกับแบบจำลองภาษา

# เอกสารอ้างอิง (References)

[1] D. Asonov and R. Agrawal, “Keyboard Acoustic Emanations,” IEEE Symposium on Security and Privacy, 2004.

[2] L. Zhuang, F. Zhou, and J. D. Tygar, “Keyboard Acoustic Emanations Revisited,” ACM CCS, 2005.

[3] J. Harrison, E. Toreini, and M. Mehrnezhad, “A Practical Deep Learning-Based Acoustic Side Channel Attack on Keyboards,” IEEE EuroS&PW, 2023.